실기 시험 시나리오 — 모터 제어기 복구 이후

프로젝트: Berkeley Humanoid Lite 액추에이터 제어 + VQC 정책 FPGA 가속 작성일: 2026-10-06 문서

1. 전제 조건

| # | 전제 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 새 B-G431B-ESC1로 교체 (새 보드 구매함, 2026-10-07). 기존 보드는 납땜 중 부품 과열로 고장 | besc1-firmware-bringup/BOARD_REPLACEMENT.md 1~7단계 통과. 핵심: 납땜 전 USB만으로 SWD 접속 |
| P2 | Recoil 0x20250226이 플래시됨. MOTORPROFILE_MAD_5010_110KV, DEVICE_CAN_ID 1 | besc1-firmware-bringup/README.md §6 절차 |
| P3 | SN65HVD230 모듈이 Pmod JA에 배선됨: 3V3 = 핀 6, GND = 핀 5, CTX ← JA1, CRX → JA2. ESC는 트랜시버가 내장이므로 CANH·CANL·GND만 ESC CAN 커넥터로(5V 핀 미연결, 핀 순서는 실크로 확인). ESC 쪽은 납땜 없이 커넥터나 압착 단자로 연결 | 교체 절차 §8~9. CANH–CANL ≈ 60 Ω (모듈 120 Ω + ESC 120 Ω). ESC 종단은 PC14로 켜지며 극성 미확인 → ESC 동작 중에 측정 |
| P4 | PYNQ-Z2가 vqc_can0.bit + can0(1 Mbps, SP 0.8) 상태로 부팅됨 | ip -d link show can0 → ERROR-ACTIVE |
| P5 | 24 V 벤치 PSU의 전류 제한 2 A로 시작, 관절은 자유 회전 가능, 링크 끝 질량 작게 | 육안 확인 |
| P6 | 비상 정지: PSU 출력 OFF 버튼을 손 닿는 곳에 둠 | — |

2. 반드시 알아야 할 설정 — 기어비와 단위

시나리오를 준비하면서 펌웨어 코드를 다시 확인했고, 실기에서 꼭 맞춰야 할 설정을 찾았습니다(보고서 v2.1 §5.19).

펌웨어는 위치와 토크를 기어비로 환산합니다.

위치 = 엔코더 / gear_ratio

전류 명령 = 토크 / Kt / gear_ratio

기본값이 그대로 남습니다. gear_ratio의 기본값은 1입니다. 지금 빌드는 LOAD_*_FROM_FLASH = 0이라 Flash에 저장한 설정도 부팅할 때 불러오지 않습니다.

학습 모델과 단위가 다릅니다. 학습 모델은 "출력축 각도 + 모터축 토크" 단위를 씁니다.

해결: run_controller.py가 시작할 때 다음을 설정·환산합니다(기본값 --gear-ratio -15, motor_configuration.json과 같은 부호).

| 항목 | 모델 값 | 펌웨어에 보내는 값 |
| --- | --- | --- |
| gear_ratio | — | −15 |
| position_kp | 20 | 300 (×15) |
| velocity_kp | 0.15 | 2.25 (×15) |
| torque_limit | 1.0 | 15 (×15, 출력축 N·m) |
| τ_ff (RPDO3) | 정책 출력 | ×15 |
| 측정 토크 (TPDO3) | — | ÷15 해서 기록 |

검증: 이 환산을 에뮬레이터에도 실제 펌웨어 방식대로 넣었습니다. 기본 기어비 1에서 시작하고, 설정된 값으로 위치와 토크를 환산합니다. 그 상태로 다시 돌린 결과가 v2.1과 같았습니다(PD 6.01, 모델 FF 0.17, VQC-PL 1.21 mrad, 지터 p99 4.1 µs).

참고: Berkeley 기본 설정(motor_configuration.json)은 kp 50, kd 2(출력축 단위)입니다. 이 프로젝트의 게인(kp 300)은 위치 강성이 약 6배 높습니다. 첫 시험은 작은 진폭으로 시작합니다(§4 T5).

3. 시험 구성

PYNQ-Z2 ── Pmod JA ── SN65HVD230 ══ CANH/CANL (120 Ω ··· 120 Ω) ══ B-G431B-ESC1 ── MAD 5010 + 15:1 + 링크
   │                                                                    │
   └─ 192.168.2.99 (ssh pynq)                                  24 V PSU (2 A 제한부터)

| 신호 | PYNQ-Z2 | SN65HVD230 모듈 | ESC |
| --- | --- | --- | --- |
| 전원 | Pmod JA 핀 6 (3.3 V) / 핀 5 (GND) | VCC / GND | GND 공통 |
| TX | JA1 (Y18) | CTX (D) | — |
| RX | JA2 (Y19) | CRX (R) | — |
| 버스 | — | CANH / CANL | CANH / CANL |

4. 시험 절차

각 단계는 앞 단계의 판정 기준을 통과해야 진행합니다. 명령은 보드의 ~/vqc_ctrl/host에서 실행합니다(PY=/usr/local/share/pynq-venv/bin/python3).

T0. 새 ESC bring-up과 플래시

새 보드이므로 besc1-firmware-bringup/BOARD_REPLACEMENT.md 2~7단계를 따릅니다(근거 명령은 besc1-firmware-bringup/README.md §4·§6).

ST-LINK 펌웨어를 확인합니다.

옵션 바이트를 설정합니다(nSWBOOT0=0 nBOOT0=1).

FIRST_TIME_BOOTUP 두 번 플래시 절차를 거칩니다.

LOAD_*_FROM_FLASH=0으로 둡니다.

판정: verify OK. 정상 부팅 후 USART2는 무음이어야 정상입니다(보고서 §5.8).

T1. 버스 연결 확인

ip -d -s link show can0            # ERROR-ACTIVE, berr-counter 0/0
$PY recoil_cli.py scan             # devices: [1]

예측: 장치 1이 응답하고 버스 오류는 0입니다.

근거 [보드 실측 외삽]: 트랜시버 없이 송신했을 때 비트 오류가 났으므로 핀 경로는 살아 있습니다. 트랜시버가 TX를 RX로 되돌려 주고 ESC가 ACK를 보내면 오류가 없어집니다.

실패 시 점검 순서:

CANH–CANL 종단 저항(≈ 60 Ω). ≈ 120 Ω이면 ESC 종단(PC14)이 꺼진 것일 수 있음 → 교체 절차 §9

ESC CAN 커넥터 핀 순서(실크)와 CANH·CANL 뒤바뀜

TX·RX 교차 배선

트랜시버 3.3 V 전원

비트레이트와 샘플 포인트(1 Mbps, 0.8)

T2. 상태 확인

$PY recoil_cli.py info 1

| 항목 | 예측 | 실측 |
| --- | --- | --- |
| firmware | 0x20250226 |  |
| mode | IDLE |  |
| error | 0x00000000 |  |
| bus_voltage | PSU 전압 ±0.5 V |  |
| gear_ratio | 1.0 (펌웨어 기본값, §2) |  |

T3. 전기각 캘리브레이션

$PY recoil_cli.py calibrate 1      # 모터가 천천히 돈다 — 관절을 자유롭게
$PY recoil_cli.py store 1

판정: 60 s 안에 IDLE로 돌아오고, error = 0이며, flux_offset이 0이 아닌 값입니다(값을 기록합니다).

주의: LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH = 0이라 전원을 껐다 켜면 캘리브레이션이 사라집니다. 둘 중 하나를 택합니다.

매 부팅마다 T3를 다시 합니다.

올바른 값을 저장한 뒤 LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH = 1로 다시 빌드합니다. 이때 0으로 채워진 구조체 버그(§5.3)를 피하도록, 반드시 캘리브레이션 후 store를 먼저 한 다음 바꿉니다.

T4. 통신 타이밍 (정지 상태, PD)

sudo taskset -c 1 $PY run_controller.py --id 1 --policy pd --amp 0 --duration 10

| 항목 | 예측 | 근거 | 실측 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDO 왕복 p50 | 350~420 µs | [계산] 아래 참고 |  |
| PDO 왕복 p99 | < 500 µs | [계산] |  |
| 주기 지터 p99 | < 20 µs (G2) | [보드 실측 외삽] --sim 4.1 µs, 가상 ESC가 CPU를 나눠 쓰지 않음 |  |
| 응답 누락 | 0 / 10,000 | [보드 실측 외삽] 루프백 손실 1.1 %는 루프백 모드 특성으로 추정. Recoil은 자동 재전송이 꺼져 있어 실버스 손실이 있으면 그대로 보임 |  |
| 1.5 ms 초과 주기 | 0 | [계산] 합계 약 480~550 µs < 1 ms |  |

왕복 시간 근거 [계산]

8바이트 표준 프레임은 111비트에 스터핑 최대 약 24비트를 더해 111~135 µs입니다. 왕복에는 2개가 필요합니다.

ESC 응답 처리(FDCAN 수신 인터럽트 → 처리 → 송신)는 약 10~30 µs입니다.

PYNQ 쪽 오버헤드는 약 115 µs입니다. 루프백 단일 소켓 왕복 236 µs에서 프레임 1개 시간을 뺀 값입니다.

v2.1 초기에 적은 250~300 µs는 호스트 오버헤드를 빠뜨린 값이라 v2.1에서도 고쳤습니다.

T5. 첫 움직임 — PD만, 작은 진폭

sudo taskset -c 1 $PY run_controller.py --id 1 --policy pd --amp 0.05 --freq 0.5 --duration 8 --log /tmp/T5_pd.csv

안전 장치:

--err-limit 0.3 rad를 넘으면 자동으로 DAMPING → IDLE로 바꿉니다.

펌웨어 워치독이 1 s입니다.

PSU 전류는 2 A로 제한합니다.

판정:

방향이 맞아야 합니다. q_ref가 커지면 q도 커지고, 반대로 움직이면 즉시 중단합니다.

발진이 없어야 합니다.

RMS가 예측 범위 안에 있어야 합니다.

| 항목 | 예측 (관절 200개 p10 / p50 / p90) [시뮬] | 실측 |
| --- | --- | --- |
| RMS 오차 | 1.11 / 1.64 / 2.11 mrad |  |
| 최대 오차 | 예측 파일 참조 |  |

T6. 정책 비교 — 실기 버전의 핵심 실험

PD, PD + 모델 FF, PD + VQC(PS), PD + VQC(PL), PD + MLP를 같은 궤적으로 돌립니다. 각 조건을 3회 반복합니다.

for p in pd model_ff vqc mlp; do sudo taskset -c 1 $PY run_controller.py --id 1 --policy $p --amp 0.2 --freq 0.5 --duration 8 --log /tmp/T6a_${p}.csv; done
sudo taskset -c 1 $PY run_controller.py --id 1 --policy vqc --pl ../overlay/vqc_can0.bit --amp 0.2 --freq 0.5 --duration 8 --log /tmp/T6a_vqc_pl.csv
# T6b: --amp 0.3 --freq 1.0      T6c: --traj chirp --amp 0.2 --freq 0.5 --duration 6

(--policy mlp는 vqc/runs/mlp_8_s0.json의 65개 가중치를 씁니다. 에뮬레이터로 확인한 결과, 웹사이트와 파이썬 기준과 같은 0.81 mrad(기본 사인)가 나왔습니다.)

예측 RMS 오차 [mrad], 무작위 관절 200개의 p10 / p50 / p90 [시뮬]

| 시험 | PD만 | PD + 모델 FF | PD + VQC | PD + MLP(65) | 실측 (PD / FF / VQC / MLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6a 사인 0.2 rad · 0.5 Hz | 3.50 / 4.31 / 5.03 | 0.13 / 0.44 / 0.91 | 0.53 / 0.67 / 1.28 | 0.36 / 0.60 / 1.01 |  |
| T6b 사인 0.3 rad · 1.0 Hz | 9.81 / 11.39 / 13.04 | 0.34 / 1.05 / 2.07 | 1.11 / 2.21 / 3.73 | 0.51 / 1.41 / 2.93 |  |
| T6c 처프 0.2 rad (0.5 → 3.5 Hz) | 15.42 / 17.75 / 20.13 | 0.83 / 1.92 / 3.16 | 10.81 / 12.34 / 14.35 ⚠️ | 2.27 / 3.25 / 4.23 |  |

순서: T6a·T6b에서는 PD ≫ VQC > MLP ≳ 모델 FF 순으로 예측됩니다. v2.1의 결론(같은 크기 MLP가 VQC보다 정확)이 실기에서도 유지되는지가 T6의 핵심 질문입니다.

⚠️ 처프(T6c)에서 VQC가 크게 나빠질 것으로 예측됩니다(12.3 mrad, MLP 3.2 mrad). 처프의 끝부분(3.5 Hz)은 학습 궤적 범위(0.2~1.5 Hz)를 벗어납니다. 회로 함수가 범위 밖 가속도에서 일반화를 잘 못하는 것으로 보입니다. 실기에서도 같다면 학습 범위 밖 입력에 대한 취약성이라는 새 결과가 됩니다. 처프는 반드시 PD 대비 오차 한계(--err-limit)를 걸고 진행합니다.

실제 관절이 모델 범위 밖일 수도 있습니다. 실제 관성·마찰이 모델 범위(J 0.007~0.028, τ_c 0.05~0.40)를 벗어나면 모든 학습 정책의 예측이 틀어질 수 있습니다. 이 경우 T8에서 확인합니다.

T7. PL 대 PS 실기 동등성

PD + VQC(PL)와 PD + VQC(PS)의 RMS 차이는 같은 조건 반복 간 차이보다 작아야 합니다.

근거 [보드 실측 외삽]: 정책 출력 차이 ≤ 3.9e-7이고, --sim에서는 RMS가 소수 둘째 자리까지 같았습니다.

정책 계산 시간 p50은 PL 약 130 µs, PS 약 165 µs입니다(Python 루프 기준, [보드 실측]). 주기 지터는 PL 쪽이 더 작을 것으로 봅니다.

T8. 시스템 식별

sudo taskset -c 1 $PY run_controller.py --id 1 --policy pd --traj chirp --amp 0.1 --freq 0.3 --duration 10 --log /tmp/T8_chirp.csv

방법: 로그의 q, 추정 q̇·q̈, 측정 토크로 J·q̈ = 15·η·τ_m − b·q̇ − τ_c·tanh(q̇/0.05)를 최소제곱으로 맞춥니다.

판정: R² > 0.9. 추정한 J, b, τ_c가 학습 범위 안에 들어오는지 봅니다.

| 파라미터 | 학습 범위 (공칭) | 실측 추정 |
| --- | --- | --- |
| J [kg·m²] | 0.007 ~ 0.028 (0.014) |  |
| b [N·m·s/rad] | 0.02 ~ 0.10 (0.05) |  |
| τ_c [N·m] | 0.05 ~ 0.40 (0.20) |  |
| η | 0.75 ~ 0.92 (0.85) |  |
| 지연 [ms] | 0 ~ 2 (1) |  |

T9. 재학습과 재비교 (필요한 경우)

조건: T8에서 범위 밖 값이 나오거나 T6 실측이 예측 p90을 벗어나면 진행합니다.

방법: 랜덤화 범위를 실측 중심으로 다시 잡고 train.py를 다시 돌립니다. VQC 1회, MLP 1회, 시드 3개씩입니다. 그다음 T6을 반복합니다.

5. 판정 기준 (목표 G1~G5의 실기 판정)

| # | 목표 | 실기 판정 기준 | 예측 | 실측 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 단축 FOC 제어 | T1~T5 통과(스캔, 캘리브레이션, 방향, 무발진) | 통과 예상 |  |
| G2 | 실시간 호스트 | T4: 1 kHz, 지터 p99 < 20 µs, 누락 0, 초과 주기 0 | 충족 예상 (p99 수 µs) |  |
| G3 | VQC PL 구현 | 실기 루프에서 PL 정책 동작, PL ≡ PS (T7) | 충족 예상 (10 µs 목표는 v2.1에서 이미 미달: 22.5 µs) |  |
| G4 | MLP 대비 | T6에서 VQC 오차 ≤ MLP × 1.25, 그리고 파라미터 50배 절감 | 미충족 예상: 같은 크기(65개) MLP 대비 50배 절감은 성립하지 않음. 오차 기준은 T6a 1.12배(0.67 대 0.60, 충족), T6b 1.57배(2.21 대 1.41, 미충족) |  |
| G5 | sim-to-real | 재학습 없이 T6 실측이 예측 p10~p90 범위 안 | 불확실 (관절 모델이 추정치) |  |

6. 위험과 대응

| 위험 | 징후 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 상 순서·엔코더 방향 오류 | T3 실패, T5에서 q가 반대로 움직이거나 폭주 | 즉시 PSU OFF. MOTOR_PHASE_ORDER 확인 후 T3부터 다시 |
| 기어비 미설정 | q가 모터각(15배)으로 보임, 게인이 15배 어긋남 | run_controller.py가 시작할 때 gear_ratio = −15를 씀(§2). info로 확인 |
| 높은 위치 강성 (kp 300 출력축 단위) | 링크가 딱딱하게 튐, 소음 | T5를 작은 진폭으로. 필요하면 --kp를 낮추고 그 게인으로 다시 학습 |
| 실버스 프레임 손실 | missed replies > 0 | 종단·배선 점검. 1회 누락은 직전 값 유지, 5회 연속이면 자동 중단 |
| 캘리브레이션 소실 | 재부팅 후 토크가 이상함 | T3 반복 또는 LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH = 1 (§4 T3) |
| 처프에서 VQC 성능 붕괴 | 오차 급증 (예측 12 mrad) | --err-limit. 결과로 기록 (학습 범위 밖 일반화) |
| 과열 (운전 중) | 모터·ESC 온도 상승 | 각 시험 10 s 이하, 시험 사이 냉각 |
| 납땜 과열 (배선 작업 중) — 이전 보드의 실제 고장 원인 | 작업 후 SWD 무응답, 3V3 이상 | ESC에는 납땜하지 않고 커넥터로 연결. 부득이하면 온도 조절 인두로 한 접점 3초 이내, 방열 클립 사용. 작업 직후 3V3 레일·SWD 확인. 작업 이력 기록 |

7. 값 요약

| 항목 | 예측 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 장치 스캔 | [1] | 프로토콜 구현, 에뮬레이터 시험 |
| PDO 왕복 p50 | 350~420 µs | [계산] |
| 1 kHz 지터 p99 | < 20 µs (수 µs 예상) | [보드 실측 외삽] 4.1 µs |
| T5 PD 0.05 rad RMS | 1.64 mrad (1.11~2.11) | [시뮬] |
| T6a VQC / MLP RMS | 0.67 / 0.60 mrad | [시뮬] |
| T6b VQC / MLP RMS | 2.21 / 1.41 mrad | [시뮬] |
| T6c VQC / MLP RMS | 12.34 / 3.25 mrad ⚠️ | [시뮬] 학습 범위 밖 |
| PL ≡ PS | RMS 차이 < 반복 간 편차 | [보드 실측 외삽] |

원자료: docs/results/scenario_predictions.json (생성: pynq-can/vqc/predict_scenario.py, 관절 200개, 시드 11)