양자회로 정책 기반 로봇 액추에이터 제어 시스템 개발 보고서

프로젝트: Berkeley Humanoid Lite 액추에이터 제어 + VQC 정책 FPGA 가속 작성일: 2026-10-06 문서 버전: 2.3 (실제 개발 결과 + 웹 시각화 + ESC 고장 원인 + 새 보드 교체 절차 반영판) 구현 저장소: D:\robot\pynq-can\ (보드: ~/vqc_ctrl/)

문서 성격 — v1.0과 무엇이 다른가
v1.0(2026-10-03)은 개발 목표를 달성했다고 가정한 시나리오 문서였습니다. 본 v2.0은 2026-10-04~06에 실제로 구현·측정한 결과만 기재합니다. v1.0의 가정 수치(지터 ±9 µs, 추론 9.4 µs, MLP 대비 +23.4 % 등)는 모두 폐기했고, 대응 관계는 부록 §9.5에 정리했습니다.

측정 범위 — 반드시 먼저 읽을 것
이번 개발 기간에 실제 모터는 한 번도 구동하지 못했습니다. B-G431B-ESC1은 2026-10-03부터 SWD 무응답 상태였습니다. 원인은 납땜 중 부품 과열에 의한 고장입니다(사용자 보고, 2026-10-07, §5.7), CAN 트랜시버(SN65HVD230)와 CANable도 연결되지 않았습니다. 따라서 모든 제어 성능 수치는 다음 두 경로에서 얻었습니다.
1. 시뮬레이션: Recoil 펌웨어 위치 루프와 관절 동역학 모델(vqc/actuator_sim.py)
2. PYNQ-Z2 실기 HIL: 실제 Zynq PS CAN 컨트롤러(루프백 모드)와 실제 PL 비트스트림을 쓰고, ESC만 펌웨어 에뮬레이터(host/virtual_recoil.py)로 대체
FPGA 비트스트림, CAN 핀 경로, PL 추론 코어, 1 kHz 제어 루프는 실제 하드웨어에서 측정했습니다.

실기 시험 계획: ESC가 복구된다는 가정의 시험 절차, 예측값, 판정 기준은 별도 문서 actuator-vqc-control-report-scenario.md(예측판)에 있습니다. 그 문서의 수치는 모두 예측이며, 이 보고서의 결과가 아닙니다.

용어 주의: 본 연구의 "양자"는 고전 FPGA·CPU에서 시뮬레이션하는 파라미터화 양자회로(VQC)입니다. 실제 양자 하드웨어는 쓰지 않습니다.

요약

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 제어 구조 | 잔차(residual) 구조: 펌웨어 PD(2 kHz)가 안정화, VQC가 피드포워드 토크(1 kHz) 공급 |
| 정책 성능 (시뮬레이션, 도메인 랜덤화) | VQC(72 파라미터) RMS 1.43 ± 0.07 mrad, PD만 8.79 mrad 대비 약 6배 개선 |
| VQC vs MLP | 비슷한 크기의 MLP(65 파라미터)가 0.98 ± 0.01 mrad로 VQC보다 약 32% 더 정확 → VQC의 파라미터 효율 우위는 관측되지 않음 |
| FPGA 추론 코어 | HLS 상태벡터 코어 22.5 µs @ 100 MHz, 타이밍 충족(WNS +0.366 ns), LUT 29 %, DSP 33 % |
| PL 추론 경로 (C 드라이버, 보드 실측) | p50 29.0 µs / p99 29.8 µs. PS C 커널(64.6 µs)보다 2.2배 빠르고, 출력은 PS와 float 반올림 수준(≤ 4e-7)으로 일치 |
| 1 kHz 루프 지터 (PYNQ, SCHED_FIFO) | ESC 에뮬레이터를 같은 프로세스에서 돌린 --sim + VQC-PL: p50 1.2 / p99 4.1 / 최대 4.7 µs |
| CAN | PS CAN0 → EMIO → Pmod JA 비트스트림 완성, 핀 경로 동작 확인. 루프백 핑퐁 RTT p50 482 µs, 손실 1.1 % |
| 웹 시각화 | 영어 사이트 VQC Actuator Lab (three.js): 실제 STL로 만든 3D 액추에이터, 브라우저 1 kHz 시뮬레이터. 파이썬과 같은 RMS를 재현 (§4.8) |
| 실모터 구동 | 미수행: ESC가 납땜 중 부품 과열로 고장(교체 필요), 트랜시버 미배선 |

1. 개발 목적

1.1 배경

Berkeley Humanoid Lite는 저비용 휴머노이드 플랫폼으로, 각 관절이 BLDC 모터 + 사이클로이드 감속기 + FOC 제어기 구조의 준직구동 액추에이터입니다. 제어 정책은 시뮬레이션에서 학습해 실기로 옮기는 sim-to-real 방식을 씁니다.

표준 접근은 MLP 정책을 범용 CPU에서 추론하는 것인데, 다관절로 확장하면 파라미터 수, 추론 지터, 전력이 제약이 됩니다. 이 프로젝트는 그 대안으로 VQC 정책과 FPGA 추론을 검토합니다.

1.2 연구 질문

파라미터화 양자회로(VQC)를 정책 표현으로 쓰면, MLP보다 적은 파라미터로 동등한 액추에이터 제어 성능을 얻을 수 있는가? 그리고 그 추론을 FPGA에서 결정론적 저지연으로 수행할 수 있는가?

v2.0의 답(§8): 앞 질문은 이번 과제에서 아니오(같은 크기 MLP가 더 정확), 뒤 질문은 예(PL 코어 22.5 µs, 추론 경로 29 µs로 PS보다 2.2배 빠르고 시간 편차 0.8 µs, 타이밍 충족)입니다.

1.3 개발 목표와 달성 기준

| # | 목표 | 달성 기준 | 결과 (§6) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 단축 액추에이터 FOC 제어 확립 | CAN으로 모드 전환·지령 추종 | ❌ 미수행 (ESC 고장: 납땜 과열) |
| G2 | PYNQ-Z2 실시간 제어 호스트 | PS CAN 경유 1 kHz, 지터 < 20 µs | ⚠️ 조건부 충족 (--sim p99 4.1 µs) |
| G3 | VQC 정책 PL 구현 | 6큐빗 4층, 추론 < 10 µs | ⚠️ 구현·검증 완료, 코어 22.5 µs (10 µs 미달) |
| G4 | MLP 대비 성능 검증 | 오차 차이 < 25 %, 파라미터 50× 절감 | ❌ 가설 기각 |
| G5 | sim-to-real 전이 | 시뮬레이션 학습 정책을 실기 적용 | ⏳ 실기 미수행 |

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 구성

그림 1. 시스템 아키텍처 (v2.0, 잔차 구조)

PYNQ-Z2 PS (Linux, SCHED_FIFO, CPU1 고정)                B-G431B-ESC1 (Recoil 0x20250226)
 ┌───────────────────────────────────────────┐  RPDO3    ┌──────────────────────────────────┐
 │ 궤적 → ObsBuilder(8) → 특징 cos/sin(12)   │─[q_ref,──▶│ MODE_POSITION, 2 kHz             │
 │        ↓ AXI-Lite                         │  τ_ff]    │ τ = kp(q_ref−q) − kd·q̇ + τ_ff    │
 │  PL vqc_top: 64진폭 상태벡터 → ⟨Z₀⟩       │           │ EMA(α=0.27), clamp ±1 → FOC 10kHz│
 │        ↓                                  │◀─[q, τ]───│                                  │
 │ τ_ff = 0.8·tanh(2⟨Z₀⟩), 안전감시          │  TPDO3    └──────────────────────────────────┘
 │ PS CAN0 → EMIO → Pmod JA(JA1 TX, JA2 RX)  │── SN65HVD230 + 120 Ω (미배선) ── CAN 1 Mbps
 └───────────────────────────────────────────┘

2.2 제어 계층

| 계층 | 위치 | 주기 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전류(FOC) | STM32G431 | 10 kHz | d-q 전류 루프, SVPWM |
| 위치 PD | STM32G431 | 2 kHz | τ = kp·e − kd·q̇ + τ_ff (kp=20, kd=0.15) |
| 정책 (VQC 피드포워드) | PYNQ-Z2 PS+PL | 1 kHz | 관성·마찰·감쇠 보상 토크 τ_ff |
| 궤적/감독 | PYNQ-Z2 PS | 1 kHz | 목표 생성, 오차 한계·응답 누락 감시 |

v1.0과 다른 점 — 잔차 구조 채택. v1.0은 VQC가 토크 전체를 내는 구조였습니다. 실제로 VQC가 PID 제어기를 모방하도록 학습하자, 0 근처의 고이득 선형 구간을 매끄러운 회로 함수가 재현하지 못해 레이블 분산의 약 74 %만 설명했습니다(MSE 0.014, 분산 0.053). 그래서 다음처럼 역할을 나눴습니다.

펌웨어 PD: 안정화를 맡습니다. ESC 안에서 2 kHz로 돕니다.

VQC: 피드포워드를 맡습니다.

이 구조에서는 정책 출력이 잘못돼도 관절이 불안정해지지 않고 추종 오차만 커집니다. 실기 안전 측면에서도 유리합니다. Recoil의 RPDO3 [q_ref, τ_ff] 메시지가 이 구조에 그대로 맞습니다.

2.3 VQC 정책 회로

그림 2. VQC 정책 회로 구조 (6큐빗 · 4레이어 · 72 파라미터)

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 큐빗 / 레이어 / 학습 파라미터 | 6 / 4 / 72 (6 × 3축 × 4층) |
| 레이어 구성 | RY(x_q) → RX(θ) → RY(θ) → RZ(θ) (큐빗별), 이어서 CNOT 링 0→1→…→5→0 |
| 인코딩 | x_q = π·tanh(s_q·f_q), 매 레이어 재업로드 |
| 입력 특징 f (6) | ∫e, q̇_ref, q̈_ref, q̇, q_ref, e (스케일 10, 0.25, 0.02, 0.25, 1.0, 2.0) |
| 출력 | τ_ff = 0.8·tanh(2·⟨Z₀⟩) [펌웨어 토크 단위, N·m] |
| 수치 정밀도 | float32 복소수, 64 진폭 |

입력 설계에서 배운 점: 첫 설계는 직전 출력 τ_prev와 고이득 오차를 입력에 넣었습니다. 그러자 정책 출력이 자기 자신에게 되먹임되어 토크가 떨렸습니다(dtau_rms 0.029 → τ_prev 제거 시 0.0026). 피드백은 펌웨어 PD가 맡기 때문에, 입력은 기준 궤적 중심으로 바꾸고 오차는 저이득으로만 넣었습니다.

2.4 PS/PL 분담 (최종)

| 단계 | 위치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 관측 생성 | PS (Python) | 8개 |
| 특징·cos/sin(x/2) 12개 → 레지스터 쓰기 → 시작·폴링 → tanh | PS (C 드라이버 vqc_pl_driver.c, ctypes 한 번 호출) | /dev/mem 직접 접근 |
| 파라미터만의 회전 RZ·RY·RX 융합 → 2×2 행렬 24개 | PS (초기화 시 1회) | AXI-Lite로 PL에 적재 |
| 상태벡터 시뮬레이션 (게이트 24개 + CNOT 링 4회) → ⟨Z₀⟩ | PL (vqc_top) | 2,6xx 사이클 |

처음에는 tanh, cos, sin을 포함한 전체를 PL에 넣었습니다. 그러자 C/RTL 공동 시뮬레이션은 통과하는데 보드에서만 중간 범위 입력에 오답이 나오는 현상이 생겼습니다(§5.17). 그래서 초월함수를 PS로 옮겼습니다. 계산량의 대부분인 상태벡터는 여전히 PL이 맡습니다.

2.5 소프트웨어·하드웨어 구성물

| 경로 | 내용 |
| --- | --- |
| make_can0_dtbo.py, can0-overlay.service, load_overlay.py | 부팅 시 PS CAN0 활성화(장치 트리 오버레이), CAN 기준 클럭 100 MHz, PL 오버레이 적재, 1 Mbps·SP 0.8 |
| vivado/build_can0_overlay.tcl | 비트스트림: CAN0 → EMIO → Pmod JA (+ VQC 코어) |
| hls/vqc_top.c, run_hls.tcl, cosim.tcl | HLS 코어, C 시뮬레이션, 합성, IP 내보내기, C/RTL 공동 시뮬레이션 |
| vqc/vqc_kernel.c | PS(libvqc.so)와 HLS가 공유하는 float32 커널 |
| vqc/vqc_model.py, train.py, actuator_sim.py | 회로 정의, 학습(BC + BPTT), 관절·펌웨어 모델 |
| host/recoil.py, recoil_cli.py | Recoil CAN 프로토콜(SocketCAN, 표준 라이브러리만), 점검 CLI |
| host/run_controller.py | 1 kHz 제어기 (--sim, --policy pd/model_ff/vqc, --pl) |
| host/vqc_pl.py | PL 코어 드라이버 |
| host/recoil_emulator.py, virtual_recoil.py | 펌웨어 CAN 처리 에뮬레이터 + 관절 모델 |

3. 개발 과정 (실제)

그림 7. 실제 개발 타임라인

| 날짜 | 단계 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-20 | P1 펌웨어 bring-up | ✅ Recoil 빌드·플래시, 옵션 바이트, 모터 프로파일 (§5.1~5.6) |
| 2026-10-03 | P2 보드 재접속 | ❌ SWD/JTAG 무응답. 원인은 납땜 중 부품 과열 (2026-10-07 사용자 보고, §5.7) |
| 2026-10-04 | P3 PYNQ 이미지 | ✅ PYNQ-Z2 v3.1.1 SD 기록·전수 검증 |
| 2026-10-05 | P4 PYNQ bring-up | ✅ 직결 네트워크, SSH, PS CAN0 오버레이, 루프백 |
| 2026-10-05 | P5 호스트 소프트웨어 | ✅ Recoil 드라이버, 1 kHz 제어기, 에뮬레이터, 단위 테스트 |
| 2026-10-05 | P6 VQC 정책 | ✅ 잔차 구조 전환, 학습(BC + BPTT, 도메인 랜덤화) |
| 2026-10-06 | P7 FPGA | ✅ Vivado 2024.1, HLS 최적화(15,343 → 2,248사이클), 비트스트림 2종 |
| 2026-10-06 | P8 비교 실험 | ✅ MLP 기준선 6개, VQC 시드 3개, PL 실측 |

3.1 P1 — 펌웨어 bring-up (2026-09-20, 실제 기록)

Recoil 펌웨어를 B-G431B-ESC1에 빌드·플래시했습니다. 자세한 내용은 besc1-firmware-bringup/README.md에 있습니다.

| 작업 | 결과 |
| --- | --- |
| ST-LINK 펌웨어 | V2J28M18 → V2J48M35 |
| 펌웨어 빌드 | 48.7 KB ELF (Flash 38 %) |
| 옵션 바이트 | nSWBOOT0=0 nBOOT0=1 |
| 모터 프로파일 | MOTORPROFILE_MAD_5010_110KV |
| CAN 어댑터 / 모터 회전 | ⏳ 어댑터 미도착으로 미수행 |

3.2 P2 — ESC 재접속 실패 (2026-10-03)

약 2주 뒤 SWD/JTAG가 Unable to get core ID로 응답하지 않았습니다. 당시에는 원인을 밝히지 못했습니다. 2026-10-07 사용자 보고로 납땜 중 부품 과열에 의한 고장임을 확인했습니다(§5.7). v1.0에는 "보드 교체로 복구"라고 적었지만 이는 가정이었고, 실제 교체·복구 기록은 없습니다. 이번 개발 기간에는 ESC와 ST-LINK가 PC에 연결되지 않은 것을 확인했습니다.

3.3 P3~P4 — PYNQ-Z2 bring-up (2026-10-04~05)

SD 이미지: pynq_z2_v3.1.1.img(7.76 GB)를 기록하고 전체 바이트를 비교해 일치를 확인했습니다.

네트워크: PC 이더넷에 192.168.2.1/24를 설정하고 보드(192.168.2.99)에 직결했습니다. SSH는 키 인증(ssh pynq)으로 접속합니다. 보드는 PynqLinux 3.0, 커널 6.6.10, pynq 3.1.1입니다.

PS CAN0:

커널에 CONFIG_CAN_XILINXCAN=y가 이미 들어 있었고, 장치 트리의 can@e0008000은 클럭이 정의된 채 disabled 상태였습니다.

보드에 dtc가 없어서 PC에서 Python fdt로 오버레이를 만들어 status="okay"로 바꿨습니다. configfs로 적용하고 systemd 서비스로 등록했습니다.

CAN 기준 클럭이 8 MHz라 1 Mbps에서 비트당 8 tq밖에 안 됐습니다. 오버레이의 assigned-clock-rates로 100 MHz(20 tq)로 올리고, 샘플 포인트를 Recoil과 같은 0.8로 맞췄습니다.

루프백 자가시험: 5000/5000 프레임, Python 왕복 중앙값 236 µs.

3.4 P5 — 호스트 소프트웨어 (2026-10-05)

`recoil.py`: 펌웨어 MotorController_handleCANMessage()를 읽고 프로토콜을 그대로 구현했습니다. 지원 기능은 NMT, ping, SDO 읽기·쓰기, RPDO2/3, 하트비트, Flash 저장입니다. PYNQ 이미지에 python-can이 없어서 표준 socket.AF_CAN만 씁니다.

에뮬레이터: 펌웨어 CAN 처리를 바이트 단위로 흉내 내고 관절 모델을 붙였습니다. 단위 테스트 5/5 통과입니다.

`run_controller.py`: 1 kHz 루프를 돕니다.

시간 처리: 절대 시각 기준 대기, 끝 300 µs 스핀, 루프 중 GC 비활성화.

안전 처리: 오차 0.3 rad 초과 시 중단하고 DAMPING → IDLE로 전환. PDO 응답이 0.8 ms 안에 없으면 직전 값을 유지하고, 5회 연속 누락 시 중단.

버그 수정: 오래된 응답을 현재 응답으로 오인하는 버그(§5.13)와 가상 장치의 요청 적체(§5.14)를 찾아 고쳤습니다.

3.5 P6 — VQC 정책 학습 (2026-10-05~06)

관절·펌웨어 모델:

관성 J, 점성 b, 쿨롱 마찰 τ_c, 효율 η, 지연 0~2 ms를 넣었습니다.

펌웨어 2 kHz PD, EMA 필터, 토크 ±1 제한, 출력 속도 제한 18 rad/s를 반영했습니다.

학습 시 무작위 범위: J 0.007~0.028, b 0.02~0.10, τ_c 0.05~0.40, η 0.75~0.92.

1단계 BC: 공칭 역동역학 피드포워드를 모방하도록 학습합니다(600 에폭).

2단계 BPTT: 폐루프 역전파로 미세조정합니다.

600 스텝, 100 스텝 단위로 끊는 truncated BPTT를 썼습니다.

도메인 랜덤화를 적용하고, 기울기가 비정상(NaN·inf)이면 그 스텝을 건너뜁니다.

대조군: 같은 입력과 같은 절차로 MLP 두 종을 학습했습니다(6-8-1, 6-64-64-1). 시드는 각 3개입니다.

3.6 P7 — FPGA 구현 (2026-10-06)

Vivado 2026.1 실행 불가:

Windows 11 스마트 앱 컨트롤이 서명되지 않은 DLL을 차단했습니다.

2026.1부터 무료 사용도 라이선스 파일이 필요한데, Basic 라이선스 발급 목록이 비어 있었습니다.

그래서 라이선스가 필요 없는 Vivado 2024.1을 설치했습니다(§5.11~5.12).

HLS 최적화: 다섯 번의 반복으로 15,343사이클에서 2,248사이클로 줄였습니다(100 MHz 환산 153 µs → 22.5 µs)(§4.5, §5.16).

비트스트림 2종:

can0.bit: CAN 전용

vqc_can0.bit: CAN + VQC 코어

PL 오답 문제: 보드에서 오답이 나와 원인을 추적했고, 아키텍처를 PS/PL 분담 구조로 바꿨습니다(§5.17).

4. 테스트 결과

4.1 시험 환경

| 구분 | 구성 |
| --- | --- |
| 학습·평가 PC | Windows 11, Python 3.12, PyTorch 2.14 CPU |
| 보드 | PYNQ-Z2, PynqLinux 3.0, Python 3.10 venv, gcc 11.2 |
| FPGA 도구 | Vivado / Vitis HLS 2024.1 |
| 시뮬레이션 평가 | 256 에피소드 × 3 s, 처음 0.5 s 제외. 기준 궤적은 사인 2개 합(진폭 0.025~0.25 rad, 0.2~1.5 Hz) |
| PYNQ 실행 평가 | 0.3 rad · 0.5 Hz 사인, 처음 1 s 램프, 6~10 s |

4.2 수치 정합성 (모든 구현이 같은 함수를 계산하는가)

| 비교 | 최대 오차 |
| --- | --- |
| torch 배치 시뮬레이터 ↔ numpy 게이트 단위 기준 | 1.1e-7 |
| 융합 게이트 numpy ↔ 기준 | 2.6e-7 |
| CNOT 링 순열 ↔ CNOT 6개 순차 적용 | 일치 |
| PS C 커널(Cortex-A9) ↔ 기준 (학습 파라미터) | 3.0e-7 |
| HLS C 시뮬레이션 ↔ 기준 | 4.2e-7 |
| HLS C/RTL 공동 시뮬레이션 ↔ 기준 | 9.5e-7, PASS |
| PL 코어(보드) ↔ PS C 커널, 학습 파라미터 (테스트 벡터 64개 / 무작위 입력 500개) | 3.7e-7 / 3.9e-7 |
| PL 경로 ↔ PS C 커널, 합성 가중치 C 벤치 (보드, 20,000회) | 0 |

4.3 정책 비교 — 핵심 결과

그림 3. VQC vs MLP vs 고전 기준선

모든 학습 정책은 같은 입력 인코딩, 같은 출력 압축, 같은 학습 절차를 썼습니다. 표의 값은 RMS 추종 오차이며, 학습 정책은 평균 ± 표준편차(시드 3개)입니다.

| 정책 | 학습 파라미터 | 무작위 조건 RMS [mrad] | 공칭 조건 RMS [mrad] | 무작위 조건 최대 [mrad] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 펌웨어 PD만 | 0 | 8.79 | 8.53 | 36.4 |
| PD + 공칭 모델 피드포워드 | 0 | 1.55 | 1.10 | 8.1 |
| PD + VQC | 72 | 1.43 ± 0.07 | 1.09 ± 0.12 | 18.7 |
| PD + MLP 6-8-1 | 65 | 0.98 ± 0.01 | 0.53 ± 0.05 | 10.5 |
| PD + MLP 6-64-64-1 | 4,673 | 1.01 ± 0.01 | 0.61 ± 0.01 | 12.3 |

해석

VQC는 동작합니다. PD만 쓸 때보다 오차가 약 6배 작고, 공칭 모델 피드포워드와 비슷합니다.

같은 크기의 MLP가 VQC보다 낫습니다. 65개 파라미터 MLP의 오차가 VQC보다 약 32 % 작습니다(바꿔 말하면 VQC 오차가 약 47 % 큽니다). 이 과제에서 VQC의 파라미터 효율 이점은 관측되지 않았습니다.

큰 MLP도 이득이 없습니다. 4,673개 MLP가 65개 MLP보다 좋지 않으므로, 과제 자체가 단순해 작은 모델로 충분합니다. v1.0이 가정한 "MLP 4,801개 대 VQC 72개, 66.7배 절감"은 비교 기준부터 공정하지 않았습니다.

최대 오차는 가장 급격한 궤적에서 납니다. 시작 과도가 원인이 아닙니다. 지연 2 ms인 같은 에피소드(#149)에서 모델 FF는 8.1, VQC(시드 0)는 19.3 mrad였습니다. 에피소드별 최대 오차 중앙값은 VQC 2.25, 모델 FF 1.64 mrad입니다.

4.4 PYNQ-Z2 실행 결과 (1 kHz)

그림 15. PYNQ-Z2에서 실행한 1 kHz 제어

조건은 0.3 rad · 0.5 Hz 사인 추종이고, 표의 값은 RMS / 최대 오차 [mrad]입니다.

| 정책 | --sim (프로세스 내 에뮬레이터) | CAN 루프백 + 가상 ESC |
| --- | --- | --- |
| PD만 | 6.01 / 8.32 | 6.31 / 10.18 |
| PD + 모델 FF | 0.17 / 0.29 | 0.38 / 1.34 |
| PD + VQC (PS C 커널) | 1.21 / 2.78 | 1.45 / 3.34 |
| PD + VQC (PL 코어) | 1.21 / 2.78 (PS와 동일) | 1.38 / 3.47 |

--sim에서 PS와 PL 결과가 소수 둘째 자리까지 같은 것은, 두 경로의 τ_ff 차이가 4e-7 이하로 무시할 만하기 때문입니다(§4.5).

주기 타이밍 (제어기는 CPU1, SCHED_FIFO 80, 루프 중 GC 비활성화)

| 조건 | 지터 p50 / p99 / 최대 | 1.5 ms 초과 | 정책 계산 p50 | PDO 왕복 p50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --sim, VQC-PL | 1.2 / 4.1 / 4.7 µs | 0 / 6000 | 130 µs | 352 µs (에뮬레이터 Python) |
| --sim, VQC-PS | 1.8 / 22.9 / 76.6 µs | 0 / 6000 | 164 µs | 351 µs |
| CAN 루프백, PD (가상 ESC는 CPU0) | 1.4 / 24~44 / 811 µs* | 4~11 / 10000 | 44 µs | 933 µs |
| CAN 루프백, VQC-PL | 184 / 480 / 851 µs | 79 / 10000 | 139 µs | 966 µs |

* 가상 ESC를 실시간 처리 방식으로 바꾸기 전의 측정입니다. 바꾼 뒤에는 정책 계산과 가상 ESC 응답(약 960 µs)을 합치면 1 ms를 넘어 주기가 밀립니다. 이 지연의 대부분은 가상 ESC의 Python 처리이고, 실제 ESC는 µs 단위로 응답합니다.

판단: 같은 보드에서 ESC 흉내를 빼고(--sim) PL 정책을 쓰면, 1 kHz 주기 지터 p99 4.1 µs로 G2 기준(< 20 µs)을 충족합니다. 실 ESC와 실 CAN 버스에서의 지터는 측정하지 못했습니다.

4.5 FPGA 구현

그림 14. HLS 최적화 단계별 VQC 코어 지연

| 단계 | 변경 | 지연 | 추정 클럭 | LUT / DSP | 핵심 병목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | 기본 (BRAM 상태벡터) | 15,343 cyc (153 µs*) | 14.5 ns ❌ | 36 % / 40 % | 메모리 포트·거짓 의존 |
| v2 | 완전 분할 + unroll 2 + DEPENDENCE | 12,462 cyc | 19.9 ns ❌ | 74 % / 51 % | 루프 평탄화로 큐빗 간 실제 의존 → II=27 |
| v3 | LOOP_FLATTEN off | 12,915 cyc | 14.5 ns ❌ | 61 % / 62 % | 제자리 갱신 → II=15 |
| v4 | ping-pong (out-of-place) | 2,643 cyc (26.4 µs) | 8.84 ns ✅ | 66 % / 66 % | — (II=1 달성) |
| v5 | 초월함수를 PS로 이전 (최종) | 2,248 cyc (22.5 µs) | 8.84 ns ✅ | 40 % / 32 % | — |

* 100 MHz 환산값. v1~v3는 추정 클럭이 10 ns를 넘어 실제로는 100 MHz에서 동작할 수 없습니다.

| 비트스트림 (배치·배선 후) | can0.bit | vqc_can0.bit (최종) |
| --- | --- | --- |
| WNS @ 100 MHz | (PL 로직 없음) | +0.366 ns ✅ |
| LUT / FF | 거의 0 | 15,404 (29.0 %) / 23,392 (22.0 %) |
| DSP / BRAM | 0 / 0 | 72 (32.7 %) / 2 (1.4 %) |

| 추론 경로 실측 (보드, CPU1, SCHED_FIFO, 20,000회) | p50 | p99 | 최대 |
| --- | --- | --- | --- |
| PL 경로 — C 드라이버 (특징·cos/sin + 레지스터 + 코어 + tanh) | 29.0 µs | 29.8 µs | 196 µs |
| PS C 커널 (같은 계산 전체) | 64.6 µs | 65.7 µs | 48 ms† |
| PL 경로 — Python에서 한 번 호출 (ctypes) | 99 µs | 115 µs | — |
| PS 커널 — Python에서 한 번 호출 (ctypes) | 109 µs | 141 µs | — |
| PL 경로 — 순수 Python MMIO (numpy) | 746 µs | — | — |

PL과 PS의 출력 차이는 학습 파라미터에서 최대 3.7e-7(테스트 벡터) / 3.9e-7(무작위 입력)로, FPGA와 ARM의 부동소수점 연산 순서·반올림 차이 수준입니다. 합성 가중치를 쓴 20,000회 C 벤치에서는 차이가 0이었습니다.

PL은 PS보다 2.2배 빠르고, p50과 p99 차이가 0.8 µs로 시간이 매우 일정합니다. PS는 1.1 µs 차이입니다.

순수 Python MMIO 경로가 느린 것은 Cortex-A9에서 numpy 원소 하나를 다룰 때마다 수 µs씩 들기 때문입니다. 그래서 전처리부터 후처리까지 한 번에 하는 C 드라이버(vqc/vqc_pl_driver.c)를 만들었습니다.

† 쉬지 않고 도는 SCHED_FIFO 벤치마크에서 리눅스 실시간 스로틀링(1초에 950 ms까지만 허용)에 걸린 값으로 보입니다. 매 주기 잠드는 제어 루프에는 해당되지 않습니다.

4.6 1 kHz 주기 안의 시간 사용

그림 5. 1 kHz 주기 안의 시간 사용 (실측)

실 ESC를 쓸 때 예상되는 주기 예산은 다음과 같습니다.

관측 생성과 정책 호출(Python, PL) 약 130 µs

CAN 왕복은 약 350~420 µs(추정)입니다. 근거는 다음과 같습니다.

8바이트 프레임은 비트 스터핑을 포함해 111~135 µs이고, 왕복에는 2개가 필요합니다.

ESC 응답 처리에 약 10~30 µs가 걸립니다.

호스트 쪽 오버헤드는 약 115 µs입니다(루프백 단일 소켓 왕복 236 µs에서 프레임 1개 시간을 뺀 값).

처음에는 250~300 µs로 잡았지만, 호스트 오버헤드를 빠뜨린 값이라 고쳤습니다.

합계는 약 480~550 µs로 1 ms 안에 들어갑니다. 제어 루프를 C로 옮기면 정책 부분은 29 µs까지 줄어듭니다. 다만 실 ESC 기준 왕복과 지터는 측정하지 못했습니다.

4.7 CAN 물리 경로 검증 (can0.bit)

트랜시버 없이 정상 모드(루프백 off)로 프레임 1개를 보냈을 때 결과는 이렇습니다.

비트 오류 17건 발생(CAN_ERR_PROT_BIT) 후 bus-off로 넘어갔습니다.

해석: TX(JA1)가 dominant를 내보내는 동안 RX(JA2)는 풀업 때문에 recessive로 읽혔습니다. 즉 EMIO RX가 실제 핀에 연결돼 있습니다.

트랜시버를 연결하면 TX가 RX로 되돌아오면서 이 오류가 사라지고, ESC의 ACK로 통신이 성립해야 합니다.

| CAN 시험 | 결과 |
| --- | --- |
| 컨트롤러 루프백, 단일 소켓 | 5000/5000, 왕복 중앙값 236 µs |
| 루프백, 두 프로세스 핑퐁 | RTT p50 482 / p99 644 µs, 손실 32/3000 (1.1 %) |
| 정상 모드, 트랜시버 없음 | 비트 오류 → bus-off (예상 동작) |

4.8 웹 시각화 — VQC Actuator Lab

연구 내용을 직접 만져 보며 이해할 수 있도록 영어 웹사이트를 만들었습니다(D:\robot\website, three.js 0.160 + Chart.js). 로컬 서버(python -m http.server 8765)로 띄운 뒤 헤드리스 Chrome(Playwright)으로 검증하고 화면을 캡처했습니다.

그림 16. 웹사이트 첫 화면 — 배경에서 PD + VQC 제어가 실시간으로 돌며 액추에이터를 움직임

| 섹션 | 내용 |
| --- | --- |
| Actuator | 프로젝트의 실제 STL 10개(하우징, 16핀 링, 15로브 디스크, 편심축, 출력 캐리어)로 조립한 3D 모델. 분해도, 하우징 절단면, 부품 라벨 |
| System | 잔차 구조(펌웨어 PD + VQC 피드포워드)와 제어 주기 계층 |
| Simulator | 정책·궤적·관절 파라미터를 바꿔 가며 1 kHz 폐루프를 브라우저에서 실행. 3D 관절과 목표(고스트), 위치·오차·토크 실시간 그래프, 24개 무작위 관절 맞대결 |
| Inside the VQC | 회로도와 실시간 인코딩 각도, 64개 기저 상태의 ¦ψ¦², ⟨Z₀⟩와 τ_ff 게이지 |
| FPGA · Results · Status | HLS 최적화, PL/PS 지연, 자원, VQC vs MLP 결론, 목표 판정, 측정 범위 |

3D 운동학: STL을 분석해 조립 관계를 복원했습니다.

하우징 내부 핀은 16개, 디스크 로브는 15개입니다.

입력축 편심은 1.25 mm이고, 편심부 길이(4.9 mm)로 보아 디스크는 1장입니다.

모터가 −15q 회전하면, 디스크는 편심을 따라 공전하면서 q만큼 자전하고, 출력 플랜지와 링크도 q만큼 돕니다.

MAD 5010 모터는 STL에 없어서 14극쌍 로터로 직접 그렸습니다.

그림 17. 실제 부품 STL로 조립한 액추에이터 분해도

그림 18. 하우징 절단면 — 사이클로이드 디스크(빨강)와 출력 플랜지

계산이 연구 코드와 같은지 검증: 웹의 JS 구현(policy.js, sim.js)을 파이썬 기준과 비교했습니다.

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 정책 출력 최대 차이 (관측 20개) | VQC 1.4e-7, MLP 6.5e-8, 모델 FF 0 |
| 폐루프 RMS (사인 0.3 rad·0.5 Hz, 4 s), JS / Python | PD 6.0093 / 6.0093, 모델 FF 0.1662 / 0.1662, VQC 1.2159 / 1.2159, MLP 0.8107 / 0.8107 mrad |
| 콘솔·페이지 오류 | 없음 (데스크톱 1600 px, 모바일 390 px 가로 넘침 없음) |

브라우저 결과는 §4.4의 PYNQ --sim 결과(6.01 / 0.17 / 1.21 mrad)와 같습니다.

그림 19. 브라우저 시뮬레이터 — 무거운 관절(J 0.02), 큰 마찰(0.3 N·m), 지연 2 ms에서 PD + VQC (두 사인 궤적, RMS 1.29 mrad)

그림 20. VQC 회로 내부 — 실시간 인코딩 각도와 64개 기저 상태 확률

그림 21. 브라우저 맞대결 — 같은 무작위 관절 24개, 사인 궤적 4 s

브라우저 맞대결의 평균 RMS는 PD 6.85, 모델 FF 0.78, VQC 1.30, MLP(65) 1.04 mrad였습니다. 표본(관절 24개, 사인 1종)이 §4.3보다 작아 절대값은 다르지만, 순서는 같습니다. PD만 쓸 때보다 VQC가 크게 낫고, 비슷한 크기의 MLP가 VQC보다 낫습니다.

5. 문제 해결 내역

§5.1~5.8은 펌웨어 bring-up 기록(2026-09-20, 10-03)이고, §5.9~5.19는 이번 개발에서 실제로 겪은 문제입니다.

5.1 ST-LINK 펌웨어 호환성 ✅

증상: DEV_USB_COMM_ERR / Unable to get core ID. 원인: 공장 FW V2J28M18. 해결: V2J48M35로 업그레이드한 뒤 Java 프로세스를 종료합니다.

5.2 BOOT0 핀 래칭 ✅

하드 리셋 후 시스템 부트로더로 진입합니다. 해결: STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -ob nSWBOOT0=0 nBOOT0=1.

5.3 FIRST_TIME_BOOTUP zero-struct 저장 버그 ✅

storeConfig()가 init()보다 먼저 호출되어 0으로 채운 구조체가 Flash에 저장됩니다. 해결: LOAD_*_FROM_FLASH=0.

5.4 gcc 14.3 빌드 에러 ✅ / 5.5 하드코딩 절대 경로 ✅ / 5.6 CLI connect가 halt + reset ✅

#include <stdio.h>를 추가하고, 링커 스크립트 경로를 상대 경로로 바꾸고, 진단 시 mode=Hotplug를 씁니다.

5.7 ESC 고장 — 납땜 중 부품 과열 ❌ (원인 확인, 새 보드 구매 · 교체 절차 수립)

그림 8. SWD 무응답 진단과 원인 확인

증상 (2026-10-03): SWD와 JTAG가 모두 Unable to get core ID로 응답하지 않았습니다. VTARGET은 3.21~3.23 V로 정상이었습니다.

당시 진단: 소프트웨어 원인(RDP, NRST 설정, SWD 클럭, ST-LINK 펌웨어)과 전력단 사고는 배제했습니다. 남은 가설은 G431 손상이었고, 정전기(ESD)를 원인으로 추정했습니다.

원인 (사용자 보고, 2026-10-07): 보드에 납땜을 하다가 부품이 과열되어 고장 났습니다.

어느 부품이 과열됐는지, 정확히 언제였는지는 보고되지 않아 미상으로 둡니다.

증상(ST-LINK는 정상, MCU 쪽만 무응답)과 맞으므로, 이것을 SWD 무응답의 원인으로 판단합니다. ESD 가설은 기각합니다.

진단에서 원인을 놓친 이유: 당시 기록에는 "전원 인가·모터 연결 이력 없음 → 전기적 사건 없음"만 확인했고, 납땜 같은 재작업 이력은 확인 항목에 없었습니다. 소프트웨어 가설 9개를 배제하는 데 시간을 쓰기보다, 먼저 "최근 이 보드에 어떤 물리적 작업을 했는가"를 물었어야 했습니다.

조치:

과열된 부품과 손상 범위를 모르고, MCU 주변 손상 가능성이 있으므로 보드 교체를 권장합니다.

새 보드는 처음부터 bring-up 절차(ST-LINK 업그레이드, 옵션 바이트, FIRST_TIME_BOOTUP 두 번 플래시)를 다시 거쳐야 합니다.

새 보드 구매 (사용자 보고, 2026-10-07). 교체 절차는 besc1-firmware-bringup/BOARD_REPLACEMENT.md에 12단계로 정리했습니다.

순서의 핵심: 납땜 전에 USB만으로 SWD 접속 확인 → 펌웨어 완성 → 그다음 배선. "펌웨어까지 정상"인 기준점을 먼저 만들어, 이후 문제가 생기면 배선·납땜 작업을 원인으로 바로 좁힐 수 있게 합니다.

각 단계에 통과 기준과 작업 기록표가 있습니다. 아직 새 보드로 수행하지 않았으므로 결과는 없습니다.

교체 절차를 준비하며 CAN 배선 가정을 바로잡았습니다(§9.2).

B-G431B-ESC1에는 CAN 트랜시버가 보드에 있습니다. 트랜시버(SN65HVD230)는 PYNQ 쪽에만 필요합니다.

ESC 쪽 120 Ω 종단은 MCU 핀 CAN_TERM(PC14)으로 켜고 끄며, Recoil은 초기화 때 이 핀을 LOW로 둡니다(main.c:901). LOW가 종단 ON인지는 확인하지 못했습니다 → 교체 절차 §9에서 CANH–CANL 저항으로 측정합니다.

이전 CAN_SETUP.md의 "J2 핀", "SB18 솔더 브리지"는 확인되지 않은 추측이었습니다. CAN 커넥터 핀 순서(GND, CAN L, CAN H, 5V)도 요약 자료 기준이라 실크로 확인해야 합니다.

v1.0 정정: v1.0의 "보드 교체로 복구"는 가정이었고, 실제 교체 기록은 없습니다.

재발 방지:

ESC에는 직접 납땜하지 않고, 커넥터나 압착 단자로 배선합니다.

납땜이 꼭 필요하면 온도 조절 인두(약 320~350 °C)로 한 접점에 3초 이내로 작업하고, 플럭스와 방열 클립을 씁니다. MCU 주변 패드는 피합니다.

작업 후에는 바로 3V3 레일 단락·전압과 SWD 접속을 확인합니다.

모든 하드웨어 재작업은 날짜와 부위를 기록합니다.

5.8 UART 침묵을 liveness 신호로 오인 ⚠️

정상 MODE_IDLE 펌웨어는 USART2로 아무것도 보내지 않습니다. liveness는 SWD hotplug 또는 CAN ping으로만 판단해야 합니다.

5.9 PS CAN0이 보이지 않음 ✅ (v1.0 기술 정정)

증상: ip link에 can0이 없었습니다.

원인: v1.0의 "클럭 노드 누락" 설명은 틀렸습니다. 기본 장치 트리에 clocks와 clock-names는 이미 있었고, status = "disabled"였을 뿐입니다.

해결: status만 바꾸는 오버레이를 적용했습니다.

추가 문제와 해결: 기준 클럭이 8 MHz라 비트당 tq가 부족했습니다. 오버레이에서 클럭 0x13(can0)을 100 MHz로 올렸습니다. 비트스트림을 적재해도 ps7_init이 다시 실행되지 않으므로, 클럭은 장치 트리에서 설정해야 합니다.

5.10 보드에 dtc·인터넷 없음 ✅

PC에서 Python fdt로 .dtbo를 만들어 전송했습니다. 보드 시계도 2026-05로 틀어져 있어서 PC 시간에 맞췄습니다. RTC가 없어 재부팅하면 다시 틀어질 수 있습니다.

5.11 Windows 스마트 앱 컨트롤이 Vivado 차단 ✅

증상: 실행 시 0xC0E90002, 설치 프로그램은 "애플리케이션 제어 정책에서 이 파일을 차단했습니다"로 중단됐습니다.

원인: Code Integrity 이벤트 3077/3118에 서명 수준 미달 DLL 차단이 기록돼 있었습니다.

해결: 사용자가 스마트 앱 컨트롤을 껐습니다.

참고: Defender의 상태 값은 그 후에도 On으로 표시됐지만, 실제 차단 이벤트는 더 생기지 않았습니다.

5.12 Vivado 2026.1 라이선스 의무화 ✅ (우회)

증상: 2026.1부터 무료(BASIC) 등급도 라이선스 파일이 없으면 Vivado가 시작되지 않습니다.

원인: 계정의 Product Licensing 목록이 비어 있었고, 받은 파일은 AI Engine 기능만 들어 있는 라이선스였습니다.

해결: Vivado/Vitis HLS 2024.1을 설치했습니다. 라이선스 없이 xc7z020을 쓸 수 있고, 보드의 PYNQ 3.1과 버전도 맞습니다.

5.13 오래된 PDO 응답을 현재 응답으로 오인 ✅

증상: 루프백 시험에서 관절이 기준보다 약 250 ms 늦게 따라왔습니다.

원인: Recoil 프로토콜에는 시퀀스 번호가 없습니다. 그래서 응답이 한 번 밀리면 이후 모든 응답이 한 주기씩 어긋납니다. 또 루프백 모드에서는 자기가 보낸 프레임도 수신됩니다.

해결: 요청 직전에 수신 큐를 비우고, 커널 CAN_RAW_FILTER로 호스트는 장치→호스트 기능 코드만 받게 했습니다. 실 ESC에서도 필요한 처리입니다.

5.14 가상 ESC의 요청 적체 ✅

증상: 수정 후에도 VQC 실행에서 오차가 28 mrad였습니다.

원인: Python 가상 장치가 프레임마다 물리를 1 ms씩 진행하다가 처리가 늦어지면, 밀린 요청을 순서대로 처리하며 계속 뒤처졌습니다.

해결: 실제 펌웨어처럼 즉시 응답하고, 물리는 벽시계 기준으로 진행하게 바꿨습니다.

5.15 루프백 모드의 프레임 손실과 응답 누락 ⚠️

두 프로세스 핑퐁에서 약 1.1 %가 사라졌습니다. 제어기는 응답이 1회 빠지면 직전 값을 쓰고, 5회 연속이면 중단하도록 바꿨습니다. 실제 버스에서도 손실이 있는지는 측정해야 합니다.

5.16 HLS 파이프라인 II 위반 ✅

상태벡터를 레지스터로 완전 분할하자 HLS가 DEPENDENCE false를 무시하고 II=15~27이 됐습니다. 읽는 배열과 쓰는 배열을 분리(ping-pong)하자 II=1이 됐고, 지연은 12,000사이클대에서 2,643사이클(26.4 µs)로 줄었습니다. 대신 PS C 커널은 추가 복사 때문에 50 µs에서 약 64 µs로 느려졌습니다.

5.17 PL 코어가 보드에서만 오답 ⚠️ → 구조 변경으로 회피

증상: 같은 테스트 벡터로 돌린 C/RTL 공동 시뮬레이션은 PASS(9.5e-7)였는데, 보드의 PL 코어는 오차가 최대 0.5였습니다.

좁혀 간 과정:

단위 행렬 게이트에 입력 0이면 정답이 나왔습니다.

tanh 입력 y가 0.1이거나 20(포화)이면 맞고, 0.25~1.0에서만 틀렸습니다.

레지스터를 다시 읽으면 써 넣은 값 그대로였습니다.

FCLK0를 100, 50, 25 MHz로 바꿔도 결과가 같아 타이밍 문제는 배제됐습니다.

합성 로그상 ROM 초기화 파일도 정상적으로 읽혔습니다.

판단: HLS tanhf가 쓰는 배정밀도 exp 경로가 RTL 시뮬레이션과 실제 하드웨어에서 다르게 동작하는 것으로 봅니다. 근본 원인은 미확정입니다.

조치: tanh, cos, sin을 PS로 옮기고 PL은 상태벡터만 계산하게 했습니다(§2.4). 결과는 §4.2에 있습니다.

5.18 부팅 시 PYNQ boot.py가 PL을 덮어씀 ✅

증상: 재부팅 직후 PL 코어가 응답하지 않았고(ap_start가 걸린 채 완료되지 않음), can0에 수신 오류가 129건 쌓였습니다.

원인: PYNQ 이미지의 bootpy.service가 SD 부트 파티션의 boot.py를 실행합니다. 이 스크립트가 LED 깜빡임용으로 BaseOverlay("base.bit")를 올리는데, 우리 서비스와 동시에 시작되어 우리 비트스트림보다 늦게 끝나면서 PL을 덮어썼습니다. 또 서비스가 /bin/sh로 실행되어 bash 전용 pynq_venv.sh를 불러오지 못하는 문제도 있었습니다.

해결: 서비스에 After=bootpy.service를 지정하고, 가상환경의 Python을 직접 호출하게 했습니다. 재부팅 후 다음을 확인했습니다.

순서: boot.py 완료 → vqc_can0.bit 적재 → can0 up

PL 출력이 기준과 2e-7 이내로 일치

can0 수신 오류 0

5.19 펌웨어의 기어비와 토크 단위 — 실기 전에 발견 ✅

발견 경위: 실기 시나리오를 준비하면서 펌웨어 코드를 다시 확인했습니다.

펌웨어 동작:

Recoil은 위치를 엔코더 / gear_ratio로, 전류를 토크 / Kt / gear_ratio로 환산합니다.

gear_ratio의 기본값은 1이고, LOAD_*_FROM_FLASH = 0이라 저장한 설정도 불러오지 않습니다.

문제: 학습 모델은 "출력축 각도 + 모터축 토크" 단위입니다. 그래서 그대로 실기에 붙이면 위치는 모터각(15배)으로, 게인과 토크는 15배 어긋난 채로 동작했을 것입니다.

해결:

run_controller.py가 시작할 때 gear_ratio = −15를 쓰고, kp, kd, 토크 제한, τ_ff를 15배로 환산해 보냅니다(펌웨어 게인 kp 300, kd 2.25). 측정 토크는 ÷15로 기록합니다.

에뮬레이터도 실제 펌웨어처럼 기본 기어비 1에서 시작하고, 설정된 기어비로 위치와 토크를 환산하도록 고쳤습니다.

다시 측정한 결과는 v2.1과 같았습니다(--sim PD 6.01, 모델 FF 0.17, VQC-PL 1.21 mrad, 지터 p99 4.1 µs).

덧붙임: 이 게인은 Berkeley 기본값(kp 50, kd 2)보다 위치 강성이 약 6배 높습니다. 실기 첫 시험은 작은 진폭으로 합니다(시나리오 T5).

6. 목표 달성 현황

| # | 목표 | 기준 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 단축 FOC 제어 | 모드 전환·추종 | ESC가 납땜 중 부품 과열로 고장(교체 필요), 트랜시버 미배선으로 미수행. 드라이버·CLI는 에뮬레이터로 검증 | ❌ |
| G2 | PYNQ 실시간 호스트 | 1 kHz, 지터 < 20 µs | --sim + VQC-PL에서 p99 4.1 µs, 최대 4.7 µs (충족). CAN 루프백 + Python 가상 ESC에서는 응답 지연(약 960 µs) 때문에 주기가 밀림. 실 ESC·실 버스 미측정 | ⚠️ 조건부 충족 |
| G3 | VQC PL 구현 | 추론 < 10 µs | 코어 22.5 µs @ 100 MHz, PL 경로 전체 29 µs (PS 대비 2.2배), 타이밍 충족, PS와 4e-7 이내 일치. 10 µs는 미달 | ⚠️ 부분 |
| G4 | MLP 대비 | 오차 차 < 25 %, 파라미터 50× 절감 | 같은 크기(65) MLP가 VQC보다 32 % 정확. 4,673 MLP와도 이득 없음 | ❌ 기각 |
| G5 | sim-to-real | 재학습 없이 실기 적용 | 실기 미수행. 지연 0~2 ms 랜덤화는 학습에 반영 | ⏳ |

7. 다관절 확장 — 실측 기반 재평가

v1.0 §7의 수치(코어 9.4 µs, CAN 왕복 148 µs, 4축 병렬 DSP 256개)는 가정이었습니다. 실측으로 다시 계산하면 다음과 같습니다.

| 항목 | 실측·계산 | 함의 |
| --- | --- | --- |
| PL 코어 1회 | 22.5 µs, DSP 72 (32.7 %) | 12축을 단일 코어로 시분할하면 12 × 22.5 = 270 µs로 1 ms 안에 들어갑니다. DSP 기준으로 코어 3개(216/220)까지 병렬 배치가 가능해 4축 단위로 나누면 약 90 µs입니다 |
| CAN 프레임 (8바이트, 1 Mbps) | 약 111 µs × 왕복 2 = 222 µs/축 | 1 Mbps 단일 버스에서 축당 1 kHz 왕복이면 약 4축이 한계입니다. 12축에는 CAN FD 또는 버스 분할(PS CAN1 추가)이 필요합니다 |
| 정책 크기 | 이번 과제에서는 65 파라미터 MLP로 충분 | 다관절에서 VQC가 유리할지는 미검증 가설입니다. 동일 예산 대조군과 함께 다시 시험해야 합니다 |

8. 결론 및 향후 과제

8.1 결론

PYNQ-Z2 기반 1 kHz 제어 스택을 실제 하드웨어 위에 완성했습니다. PS CAN0 → EMIO → Pmod 비트스트림, Recoil 프로토콜 드라이버, 안전 감시가 포함된 실시간 루프가 동작합니다.

VQC 상태벡터 시뮬레이터를 PL에 구현했습니다. 코어는 100 MHz에서 22.5 µs이고, 보드의 추론 경로 전체는 29 µs로 PS C 커널보다 2.2배 빠르며 출력이 float 반올림 수준으로 일치합니다. PL 정책을 쓴 1 kHz 루프의 지터는 p99 4.1 µs입니다(--sim).

VQC 피드포워드 정책은 동작하지만 우위는 없습니다. PD만 쓸 때보다 오차가 약 6배 작습니다. 하지만 같은 크기의 MLP가 더 정확해서, "VQC가 MLP보다 파라미터 효율적"이라는 연구 가설은 이번 과제에서 기각됩니다.

8.2 한계

실모터 미구동: ESC가 납땜 중 부품 과열로 고장 나서, 모든 제어 성능은 시뮬레이션이나 에뮬레이터 기준입니다.

관절 모델의 불확실성: 파라미터는 추정치입니다. 실기에서 시스템 식별을 해야 합니다.

실 버스 미측정: CAN 실 버스의 지터와 손실은 측정하지 못했습니다.

PL 오답의 근본 원인 미확정(§5.17).

양자 우위 없음: 6큐빗은 고전적으로 완전히 시뮬레이션 가능합니다.

8.3 향후 과제

| 우선순위 | 과제 |
| --- | --- |
| 1 | ESC 보드 교체 (납땜 과열로 고장, §5.7. 새 보드 구매함) → besc1-firmware-bringup/BOARD_REPLACEMENT.md 1~12단계 → recoil_cli.py scan/info/calibrate. ESC에는 납땜하지 않고 커넥터로 배선 |
| 2 | SN65HVD230 배선(PYNQ 쪽만, ESC는 트랜시버 내장), CANH–CANL ≈ 60 Ω 확인(ESC 종단 PC14 극성 측정) → run_controller.py --policy pd --amp 0.05부터 단계적 실기 시험 (절차·예측·판정 기준: actuator-vqc-control-report-scenario.md T0~T9) |
| 3 | 실기 로그로 관절 파라미터(J, b, τ_c) 식별 → 재학습 → VQC·MLP·모델 FF 실기 비교 |
| 4 | 실 버스 RTT·지터·손실 측정 (G2 재평가) |
| 5 | HLS 배정밀도 exp의 보드 불일치 원인 규명 |
| 6 | 큐빗·레이어 수 스윕 (이번에는 미수행) |

9. 부록

9.1 하드웨어 명세

| 구성 요소 | 사양 |
| --- | --- |
| 모터 | MAD 5010 110KV, 14 극쌍, Kt = 0.1176 N·m/A |
| 감속기 | 사이클로이드 15:1 |
| 제어기 | B-G431B-ESC1 (STM32G431CB, Cortex-M4 @ 160 MHz) |
| 엔코더 | 12-bit (4096 CPR) |
| FPGA SoC | TUL PYNQ-Z2, XC7Z020-1CLG400 (53,200 LUT / 106,400 FF / 220 DSP / 140 BRAM36) |
| CAN 트랜시버 | SN65HVD230 (Pmod JA, 미배선) |
| 개발 PC | Windows 11, 16 논리 코어, 64 GB |

9.2 펌웨어·CAN 설정

Firmware Version     : 0x20250226 (Recoil, MOTORPROFILE_MAD_5010_110KV)
FDCAN                : 1 Mbps, prescaler 16, seg1 7, seg2 2 -> sample point 0.80
Position loop        : 2 kHz, torque EMA alpha 0.27, torque_limit 1.0
Host gains (SDO)     : position_kp 20, velocity_kp 0.15
PYNQ can0            : xilinx_can, ref clk 100 MHz, tq 50 ns, sample point 0.80, restart-ms 100
Pmod JA              : JA1 (Y18) = CAN0_TX, JA2 (Y19) = CAN0_RX (pull-up), LVCMOS33
ESC CAN side         : on-board transceiver, FDCAN1 RX PA11 / TX PB9
ESC terminator       : 120 ohm via analog switch, CAN_TERM = PC14, Recoil drives LOW at init (polarity unverified)
ESC CAN connector    : GND, CAN L, CAN H, 5V (summary of UM2516, verify on silkscreen; 5V not connected)

9.3 재현 명령

# PC
python pynq-can/vqc/train.py --out vqc_params.json            # VQC (약 35분)
python pynq-can/vqc/train.py --model mlp --hidden 8           # MLP 대조군
cd pynq-can/hls && vitis_hls -f run_hls.tcl && vitis_hls -f cosim.tcl
cd pynq-can/vivado && vivado -mode batch -source build_can0_overlay.tcl [-tclargs can_only]

# 웹사이트
cd website && python -m http.server 8765        # http://127.0.0.1:8765/
python website/tools/verify_site.py --shots       # 검증 + 캡처

# PYNQ (PY=/usr/local/share/pynq-venv/bin/python3)
$PY host/test_recoil.py
$PY host/vqc_pl.py ../overlay/vqc_can0.bit ../vqc/vqc_params.json
sudo taskset -c 1 $PY host/run_controller.py --sim --policy vqc --pl ../overlay/vqc_can0.bit

9.4 관련 문서

actuator-vqc-control-report-scenario.md: ESC 복구 후 실기 시험 시나리오 (예측판, 실측 칸 비움)

paper-vqc-actuator.md: 같은 결과를 논문 형식으로 정리

guide-for-beginners.md: 초보자용 해설 (v2.0 반영)

besc1-firmware-bringup/README.md, CAN_SETUP.md: 펌웨어·CAN 기록

results/results.json, results/logs/: 이 보고서의 원자료

D:\robot\pynq-can\README.md: 구현 저장소 안내

D:\robot\website\README.md: 웹사이트(VQC Actuator Lab) 안내

9.5 v1.0 가정 수치 → v2.0 실측 대조

| 항목 | v1.0 (가정) | v2.0 (실측) |
| --- | --- | --- |
| 제어 구조 | VQC가 토크 전체 | 잔차: 펌웨어 PD + VQC 피드포워드 |
| 비교 MLP | 8-64-64-1 (4,801) | 6-8-1 (65), 6-64-64-1 (4,673), 시드 3개 |
| VQC vs MLP | VQC +23.4 % 나쁨, 66.7× 절감 | 같은 크기(65) MLP의 오차가 32 % 작음 (VQC 오차가 47 % 큼), 절감 이점 없음 |
| 추론 지연 | PL 9.4 µs | PL 코어 22.5 µs, PL 경로 29.0 µs, PS C 64.6 µs |
| 지터 | ±9 µs (PS CAN) | p99 24~44 µs (루프백, 가상 ESC 동시 실행) |
| CAN 왕복 | 148 µs | 루프백 핑퐁 p50 482 µs (실 ESC 미측정) |
| PL 자원 | DSP 64, LUT 22 % | DSP 72 (32.7 %), LUT 15,404 (29.0 %) |
| 큐빗 스윕, 10큐빗 악화 | 결과 기재 | 미수행 |
| 실기 진동 8~12 Hz | 결과 기재 | 실기 미수행. 시뮬레이션에서 τ_prev 되먹임 떨림을 발견·제거 |
| 보드 교체 복구 | 기재 | 기록 없음. ESC는 납땜 중 부품 과열로 고장 (사용자 보고, 2026-10-07), 교체 필요 |